Small SDS-PAGs

(7.5  10 cm gels of 0.75-1 mm thickness)

### Resolving gel (10 ml for 2 gels):

|  | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Lower buffer | 2.5 ml | 2.5 ml | 2.5 ml | 2.5 ml | 2.5 ml |
| #### Acrylamide, 30 | 1.6 ml | 3.3 ml | 4 ml | 5 ml | 6.6 ml |
| H2O | 5.9 ml | 4.2 ml | 3.5 ml | 2.5 ml | 0.9 ml |
| #### TEMED | 10 l | 10 l | 10 l | 10 l | 10 l |
| 10 APS | 100 l | 100 l | 100 l | 100 l | 100 l |

Stacking 3.3 gel (5 ml for 2 gels):

Upper buffer		1.25 ml		Resolving gel: 0.375 M Tris final

Acrylamide, 30		0.55 ml		Stacking gel: 0.15 M Tris final

H2O				3.2 ml			10 APS: 0.1 final

TEMED			5 l			SDS: 0.1 and 0.125 final

10 APS			50 l

Lower buffer, pH 8.8:

- 1.5 M Tris (’Sigma’, T-1378, Fw 121.1 g/mol)/HCl  18.165 g/100 ml H2O

- 0.4 SDS (’BDH’, No. 44244, Fw 288.38 g/mol)  0.4 g

Upper buffer, pH 6.8:

- 0.6 M Tris/HCl  7.266 g/100 ml H2O

- 0.5 SDS  0.5 g

2003 10 21 – Oliver & Julius